# Physics (2) # report

# "التحليل الفيزيائي للأسطح الجاوسية ذات التماثل الأسطواني وتطبيقاتها الصناعية: دراسة حالة على المستشعرات السعوية، المرسبات الكهروستاتيكية، ودروع فاراداي." "Physical analysis of cylindrical Gaussian surfaces and their industrial applications: a case study on capacitive sensors, electrostatic precipitators, and Faraday shields."

BY/ Engineering. Elite. Team
Supervised By/ Dr. Ashraf El-Morsy

شارك في هذا البحث

- [محمد هيثم محمد طاهر]

- [عبدالرحمن حلمي على]

- [عبدالرحمن وليد الشويحي]

- [علي محمد ابوسالم]

- [احمد هاني حمدي ابوطايل]

Supervised BY / تحت إشراف............

Dr. Ashraf El-Morsy

أ.د. / أشرف المرسي

فهرس المحتويات
(Table of Contents)

المستخلص …………………………………………………………………Abstract

الفصل الأول: الأساس النظري لقانون جاوس

1.1 مفهوم التدفق الكهربائي (Electric Flux) ............................................... 5

1.2 الصيغة التكاملية لقانون جاوس ........................................................... 5

1.3 استراتيجية اختيار الأسطح الجاوسية ................................................... 6

1.4 التماثل الأسطواني كحالة دراسية مخصصة ........................................... 6

الفصل الثاني: التحليل الرياضي والاشتقاقات

2.1 المجال الكهربائي لخط شحنة لا نهائي الطول ......................................... 7

2.2 المجال الكهربائي للأسطوانات المتداخلة (Coaxial Cylinders) .................. 8

2.3 حساب فرق الجهد والسعة الكهربائية في التماثل الأسطواني ................... 9

الفصل الثالث: التطبيقات الصناعية والهندسية

3.1 المستشعرات السعوية لقياس مستوى السوائل ...................................... 11

3.2 المرسبات الكهروستاتيكية لتنقية عوادم المصانع .................................... 15

3.3 درع فاراداي وحماية الكابلات المحورية من التداخل الكهرومغناطيسي ........ 20

الفصل الرابع: النمذجة البرمجية والمحاكاة

4.1 المعمارية البرمجية وخوارزمية النظام .................................................. 27

4.2 واجهة المستخدم (UI) ومحاكي الانحدار المجالي ................................... 29

4.3 دراسة حالة برمجية ومطابقة النتائج النظرية ......................................... 30

الفصل الخامس: الخلاصة والآفاق المستقبلية

5.1 الاستنتاجات الفنية للبحث .................................................................. 31

5.2 التوصيات وإمكانيات التطوير المستقبلي .............................................. 31

المراجع

(References) ............................................................................. 32

المستخلص (Abstract)

# يُقدم هذا البحث دراسة تحليلية وتطبيقية شاملة لقانون جاوس للتدفق الكهربائي، مع التركيز المخصص على الأسطح الجاوسية ذات التماثل الأسطواني. تنبع مشكلة البحث من الحاجة إلى فهم وتفسير كيفية توظيف النظريات الفيزيائية المجردة للمجالات الكهربائية في تصميم حلول هندسية للأنظمة الصناعية المعقدة. يعتمد البحث منهجية الاستنتاج الرياضي الدقيق لإثبات معادلات المجال والجهد الكهربائي للأسلاك اللانهائية والأسطوانات المتداخلة، ثم يوظف هذه الإثباتات في تحليل ثلاث تطبيقات صناعية حيوية: المستشعرات السعوية (Capacitive Sensors) لقياس مستوى السوائل في أنظمة التحكم، المرسبات الكهروستاتيكية (Electrostatic Precipitators) لتنقية الانبعاثات البيئية، ودروع فاراداي (Faraday Shields) لحماية كابلات البيانات من التداخل الكهرومغناطيسي. ولا يكتفي هذا البحث بالتحليل النظري فقط، بل يُتوج بتطوير أداة محاكاة برمجية تفاعلية تحاكي قوانين التماثل الأسطواني، وتترجم المعادلات الفيزيائية إلى خوارزميات تسهل حسابات التدفق والمجال الكهربائي للمهندسين، مما يؤكد على الترابط الوثيق بين الفيزياء الهندسية وتقنيات البرمجة والتحكم الآلي

This research presents a comprehensive analytical and applied study of Gauss's Law for electric flux, with a dedicated focus on Gaussian surfaces exhibiting cylindrical symmetry. The research problem stems from the necessity to understand and interpret how abstract physical theories of electric fields can be employed in the design of engineering solutions for complex industrial systems. The study adopts a rigorous mathematical derivation methodology to prove the electric field and potential equations for infinite wires and coaxial cylinders. It subsequently utilizes these derivations to analyze three vital industrial applications: Capacitive Sensors for measuring liquid levels within control systems, Electrostatic Precipitators for purifying environmental emissions, and Faraday Shields for protecting data cables from electromagnetic interference (EMI). Furthermore, this research extends beyond mere theoretical analysis; it culminates in the development of an interactive software simulation tool. This tool simulates the principles of cylindrical symmetry, translating physical equations into algorithms that streamline electric flux and field calculations for engineers, thereby underscoring the profound interconnection between engineering physics, programming, and automated control technologies.

# الفصل الأول: الأساس النظري لقانون جاوس

## (Theoretical Foundation)

مقدمة الفصل:

يمثل هذا الفصل حجر الأساس لفهم التفاعلات الكهرومغناطيسية التي تُبنى عليها التطبيقات الهندسية في مجال التحكم والأنظمة الصناعية. نستعرض في هذا الجزء المفاهيم الفيزيائية للتدفق الكهربائي، وننتقل منها إلى الصياغة الرياضية التكاملية لقانون جاوس، مع تسليط الضوء على استراتيجيات اختيار الأسطح الافتراضية Gaussian Surfaces، تمهيداً لتطبيقها حصرياً على الأنظمة ذات التماثل الأسطواني.

### 1.1 مفهوم التدفق الكهربائي Electric Flux

يُعرف التدفق الكهربائي ΦEبأنه مقياس لعدد خطوط المجال الكهربائي التي تخترق مساحة سطحية معينة. لفهم هذا المفهوم هندسياً، يمكن تشبيهه بتدفق مائع (مثل الماء أو الهواء) عبر حلقة؛ حيث تعتمد كمية التدفق على سرعة المائع، مساحة الحلقة، وزاوية ميل الحلقة بالنسبة لاتجاه التدفق.

رياضياً، يُحسب التدفق الكهربائي عبر مساحة متناهية الصغر dA

باستخدام حاصل الضرب القياسي DotProduct

لمتجه المجال الكهربائي E

ومتجه المساحةdA:

dΦE=E⋅dA=E⋅dA⋅cosθ

حيث (\theta) هي الزاوية المحصورة بين خطوط المجال الكهربائي والعمودي على مساحة السطح. ولحساب التدفق الكلي عبر سطح مفتوح أو مغلق، نقوم بإجراء عملية التكامل للمساحة بأكملها:

ΦE=E⋅dA

### 1.2 الصيغة التكاملية لقانون جاوس Gauss’s Law

يُعد قانون جاوس أحد معادلات ماكسويل الأربع الأساسية التي تصف الكهرومغناطيسية. ينص القانون على أن: "صافي التدفق الكهربائي الكلي عبر أي سطح مغلق Gaussian Surfaceيتناسب طردياً مع المجموع الجبري للشحنات الكهربائية المحبوسة داخل هذا السطح".

تُكتب الصيغة التكاملية للقانون على النحو التالي:

E⋅dA=Qencϵ0

حيث:

- : علامة التكامل السطحي المغلق، وتؤكد أن السطح المدروس يحيط بالشحنة إحاطة تامة في الأبعاد الثلاثة.

- Qenc: إجمالي الشحنة الكهربائية المحبوسة  EnclosedChargeداخل السطح الافتراضي.

- ϵ0: سماحية الفراغ الكهربائية Permittivity of Free Space، وهي ثابت فيزيائي قيمته تقريباً 8.854×10-12 F/m.

ورغم أن قانون جاوس يظل صحيحاً لأي توزيع شحني ولأي شكل هندسي للسطح، إلا أن قيمته
 الهندسية الحقيقية تبرز في تبسيط حسابات المجال الكهربائي Eللأنظمة التي تتمتع بدرجة عالية من التماثل Symmetry، حيث يمكن إخراج Eكعامل مشترك خارج علامة التكامل.

### 1.3 استراتيجية اختيار الأسطح الجاوسية Gaussian Surfaces

السطح الجاوسي هو سطح هندسي افتراضي مغلق، يختاره الفيزيائي أو المهندس بذكاء لتسهيل حل التكامل المعقد في قانون جاوس. لكي يكون السطح الجاوسي فعالاً ويؤدي إلى حل رياضي مبسط، يجب أن يحقق شرطين أساسيين في كل نقطة على سطحه:

- ثبات مقدار المجال: يجب أن يكون مقدار المجال الكهربائي Eمتساوياً Constantعند جميع النقاط على السطح المختار.

- الاتجاهية الواضحة: يجب أن يكون متجه المجال E إما موازياً لمتجه المساحة  dAبحيث تكون θ=0⇒cos0=1، أو عمودياً عليه بحيث تكون θ=90∘⇒cos90=0 فينعدم التدفق.

بناءً على هذه الاستراتيجية، يتم اختيار الأسطح الكروية للشحنات النقطية، والأسطح الأسطوانية لتوزيعات الشحنة الخطية، والأسطح المستوية Pillboxes للألواح المشحونة.

### 1.4 التماثل الأسطواني كحالة دراسية مخصصة Cylindrical Symmetry

في هذا البحث، نوجه تركيزنا حصرياً نحو "التماثل الأسطواني"، وذلك لارتباطه الوثيق بأهم التطبيقات في هندسة النظم، مثل الكابلات المحورية لنقل البيانات، والمستشعرات، وأقطاب التفريغ.

يتحقق التماثل الأسطواني عندما تتوزع الشحنة على طول خط مستقيم لا نهائي، أو على هيئة أسطوانة (مصمتة أو مجوفة). في هذه الحالات، تتجه خطوط المجال الكهربائي شعاعياً Radially بعيداً عن محور التماثل أو باتجاهه.

عند تطبيق قانون جاوس هنا، نختار سطحاً جاوسياً على هيئة أسطوانة متخيلة نصف قطرها r وطولها L متحدة المحور مع التوزيع الشحني. يُقسم هذا السطح الافتراضي إلى ثلاثة أجزاء لحساب التدفق:

- القاعدتان الدائريتان End Caps: يكون متجه المساحة عمودياً على خطوط المجال θ=90∘، وبالتالي يكون التدفق عبرهما مساوياً للصفر.

- السطح الجانبي المنحني Curved Surface: تكون خطوط المجال موازية لمتجه المساحة θ=0ومقدار المجال E ثابت في كل نقطة عليه لأنه يبعد نفس المسافة rعن المحور. مساحة هذا الجزء تساوي 2πrL.

وبالتالي يتبسط الطرف الأيسر من قانون جاوس في حالة التماثل الأسطواني إلى: E⋅2πrL.وسنقوم في الفصل الثاني باستخدام هذا الاستنتاج كقاعدة للاشتقاقات الرياضية المتقدمة للكابلات والأسطوانات المتداخلة.

# الفصل الثاني: التحليل الرياضي والاشتقاقات

# (Mathematical Derivations and Analysis)

### مقدمة الفصل:

بعد أن أرسَينا القواعد المفاهيمية للتدفق الكهربائي وقانون جاوس في الفصل الأول، ننتقل في هذا الفصل إلى صلب التحليل الكمّي (   Quantitative Analysis). الهدف هنا هو تحويل المفاهيم المجردة إلى معادلات رياضية قابلة للتطبيق الهندسي. سنقوم باشتقاق شدة المجال الكهربائي (E) تدريجياً، بدءاً من سلك الشحنة اللانهائي، مروراً بالأنظمة المعقدة للأسطوانات المتداخلة (Coaxial Cylinders)، وصولاً إلى حساب فرق الجهد والسعة الكهربائية، وهي المعادلات التي ستشكل حجر الأساس الرياضي لكل التطبيقات الصناعية المذكورة في الفصل الثالث.

### 2.1 المجال الكهربائي لخط شحنة لا نهائي الطول Infinite Line Charge

يُعد هذا الاشتقاق هو النموذج الأولي والأهم في التماثل الأسطواني، ويمثل الأساس الرياضي لفهم كيفية عمل "المرسبات الكهروستاتيكية".

لنفترض وجود سلك مستقيم لا نهائي الطول، يحمل شحنة موجبة منتظمة، ولتكن كثافتها الطولية  Linear Charge Density هي λ بوحدة (كولوم/متر). لحساب المجال الكهربائي عند نقطة تبعد مسافة r عن محور السلك:

### أولاً: اختيار سطح جاوس:

بناءً على التماثل، نختار سطحاً جاوسياً على هيئة أسطوانة متخيلة، نصف قطرها r وطولها L، بحيث ينطبق محورها على السلك المشحون.

### ثانياً: حساب الشحنة المحبوسة (Qenc):

بما أن كثافة الشحنة الطولية هي λ، فإن إجمالي الشحنة المحبوسة داخل الأسطوانة الجاوسية التي طولها L يُعطى بالمعادلة:

Qenc=λ⋅L

### ثالثاً: تطبيق قانون جاوس وحساب التدفق:

نطبق الصيغة التكاملية لقانون جاوس:

E⋅dA=Qencϵ0

ينقسم التكامل السطحي للأسطوانة إلى ثلاثة أجزاء (القاعدتان العلويتان والسطح الجانبي):

بالنسبة للقاعدتين الدائريتين، يكون متجه المجال \vecE موازياً للقاعدة (أي عمودياً على متجه المساحة dA)، مما يجعل
cos90∘=0، فينعدم التدفق عبرهما.

بالنسبة للسطح الجانبي، يكون متجه المجال \vecE عمودياً على السطح
 (أي موازياً لمتجه المساحة dA في كل نقطة)، وتكون شدة المجال E ثابتة،
 مما يجعل cos0∘=1 إذن، يتبسط التكامل ليصبح عبارة عن ضرب
 المجال في المساحة الجانبية للأسطوانة:

EdA=E⋅2πrL

بمساواة التدفق بالشحنة المحبوسة:

E⋅2πrL=λ⋅Lϵ0

بشطب طول الأسطوانة الافتراضية  L من الطرفين (وهو ما يثبت أن طول السطح الجاوسي لا يؤثر على النتيجة)، نحصل على المعادلة النهائية لشدة المجال الكهربائي:

E=λ2πϵ0r

الاستنتاج الفيزيائي: توضح هذه المعادلة أن المجال الكهربائي لسلك لانهائي يضعف تدريجياً بشكل يتناسب عكسياً مع المسافة 1/r، وليس مع مربع المسافة 1/r2 كما هو الحال في الشحنات النقطية.

### 2.2 المجال الكهربائي للأسطوانات المتداخلة (Coaxial Cylinders)

يُعد نظام الأسطوانات المتداخلة (مثل الكابلات المحورية) هو التطبيق الأكثر شيوعاً في هندسة الاتصالات. يتكون النظام من أسطوانة موصلة داخلية مصمتة نصف قطرها a تحمل شحنة كلية +Q، يحيط بها قشرة أسطوانية موصلة خارجية مجوفة نصف قطرها الداخلي b ونصف قطرها الخارجي c تحمل شحنة كلية -Q.

يتطلب التحليل الدقيق حساب المجال الكهربائي في ثلاث مناطق مكانية مختلفة:

المنطقة الأولى: داخل الأسطوانة الموصلة الداخليةr<a

من خصائص الموصلات في حالة الاتزان الكهروستاتيكي أن الشحنات تتنافر وتستقر بالكامل على السطح الخارجي للموصل. وبالتالي، لا توجد أي شحنات محبوسة داخل حجم الموصل Qenc=0. وبناءً عليه:

Einside=0

المنطقة الثانية: في الفراغ العازل بين الأسطوانتين a < r < b

نأخذ سطحاً جاوسياً أسطوانياً نصف قطره  r بحيث يقع في الفراغ بين الأسطوانتين. الشحنة الوحيدة المحبوسة
 داخله هي شحنة الأسطوانة الداخلية +QأوλL. وبتطبيق نفس الخطوات الرياضية في القسم (2.1)، نجد أن 
الأسطوانة الموصلة تتصرف كهربائياً وكأن شحنتها بأكملها متمركزة في محورها، ويُعطى المجال بـ:

Egap=λ2πϵ0r=Q2πϵ0Lr

(تتجه خطوط المجال شعاعياً من الأسطوانة الداخلية الموجبة نحو الأسطوانة الخارجية السالبة).

المنطقة الثالثة: خارج الكابل المحوري بالكامل  r > c

هذا هو الإثبات الرياضي لظاهرة (درع فاراداي – Faraday Shielding). إذا أخذنا سطحاً جاوسياً أسطوانياً يحيط بالكابل بأكمله، فإن الشحنة الكلية المحبوسة ستكون المجموع الجبري لشحنة الأسطوانة الداخلية والخارجية:

Qenc=+Q+-Q=0

وبما أن صافي الشحنة المحبوسة يساوي صفراً، فإن التدفق الكلي والمجال ينعدمان:

Eoutside=0

وهذا يثبت رياضياً قدرة الكابلات المحورية على كتم مجالاتها الكهربائية داخلياً، مما يمنع التداخل الكهرومغناطيسي EMI مع الأجهزة المحيطة.

### 2.3 حساب فرق الجهد والسعة الكهربائية في التماثل الأسطواني

بعد استنتاج المجال الكهربائي، يُصبح الطريق ممهداً لحساب متغيرات الدوائر الكهربائية (الجهد والسعة)، وهي الخطوة الحاسمة لتصميم "المستشعرات السعوية".

حساب فرق الجهد الكهربائي (V):

يُعرّف فرق الجهد بين نقطتين بأنه الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات عكس اتجاه المجال الكهربائي. لحساب فرق الجهد بين الأسطوانة الداخلية (a) والخارجية (b)، نقوم بإجراء تكامل خطي لشدة المجال الكهربائي في الفراغ بينهما:

V=-baE⋅dr=abE⋅dr

بتعويض معادلة المجال المستنتجة في المنطقة الثانية:

V=abλ2πϵ0rdr

بإخراج الثوابت خارج علامة التكامل:

V=λ2πϵ0ab1rdr

وبما أن تكامل 1r هو الدالة اللوغاريتمية الطبيعية \ln:

V=λ2πϵ0lnrab=λ2πϵ0lnb-lna

وباستخدام خصائص اللوغاريتمات، نحصل على المعادلة النهائية لفرق الجهد:

V=λ2πϵ0lnba=Q2πϵ0Llnba

حساب السعة الكهربائية C:

السعة هي قدرة النظام على تخزين الشحنات الكهربائية لكل وحدة فولت. وتُحسب بقسمة الشحنة الكلية على فرق الجهد C = QV. بتعويض الجهد المحسوب أعلاه:

C=QQ2πϵ0Llnba

بشطب (Q) من البسط والمقام، نحصل على السعة الكهربائية للأسطوانات المتداخلة:

C=2πϵ0Llnba

غالباً ما يستخدم المهندسون مصطلح "السعة لكل وحدة طول" CL لتقييم الكابلات والمستشعرات، وتُعطى بالمعادلة:

CL=2πϵ0lnba

تأسيس للتطبيقات: هذه المعادلة الأخيرة هي عصب التطبيقات الصناعية. إذا امتلأ الفراغ بين الأسطوانتين بمادة عازلة (مثل سائل أو زيت) لها ثابت عزل k بدلاً من الهواء، يتم استبدال سماحية الفراغ ϵ0 بسماحية المادة ϵ=kϵ0.هذا التغير المباشر في قيمة السعة هو المبدأ الفيزيائي الذي سنعتمد عليه في الفصل الثالث لشرح كيفية عمل مستشعرات قياس مستوى السوائل.

\

# الفصل الثالث: التطبيقات الصناعية والهندسية للتماثل الأسطواني

# وقانون جاوس

## مقدمة الفصل والتأصيل النظري للمفاهيم الكهرومغناطيسية

تكتسب النظريات الفيزيائية والميكانيكا الكهرومغناطيسية قيمتها الحقيقية والمطلقة عندما تتجاوز حيز المعادلات الرياضية المجردة لتصبح حلولاً هندسية ملموسة تواجه أعقد التحديات في القطاع الصناعي الحديث. لطالما كانت معادلات ماكسويل وقانون جاوس بمثابة الأساس النظري لفهم سلوك الشحنات والمجالات، إلا أن تحويل هذه المبادئ إلى تقنيات قابلة للتطبيق يتطلب نمذجة رياضية صارمة تأخذ بعين الاعتبار القياسات الهندسية المعقدة والظروف البيئية القاسية. في هذا الفصل، يتم توظيف الاستنتاجات الرياضية للتماثل الأسطواني، والتي تم إثباتها بدقة متناهية عبر قانون جاوس ومعادلات لابلاس وبواسون، لفك شفرة ثلاثة من أهم التطبيقات الاستراتيجية في الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة المتقدمة.

تُعد الهندسة الأسطوانية واحدة من أهم الأشكال الهندسية في التصميم الصناعي نظراً لتماثلها الذي يبسط التوزيع المجالي ويقلل من تركيزات الإجهاد الكهربائي والميكانيكي. سيتم استعراض كل تطبيق من خلال منهجية علمية وهندسية متكاملة؛ تبدأ بالتشخيص الدقيق للمشكلة الهندسية في البيئات الصناعية، مروراً بالنمذجة الفيزيائية والرياضية العميقة التي تفسر تفاعل المجالات الكهرومغناطيسية مع المواد، وصولاً إلى التكامل مع أنظمة التحكم والتشغيل وتطبيق المعايير الصناعية الدولية لضمان السلامة والموثوقية. يهدف هذا التحليل المستفيض إلى تقديم رؤية شاملة توضح كيف تتحكم هندسة الفراغ، المتمثلة في الأسطوانات الفارغة والممتلئة، في سلوك المجالات الكهربائية، بدءاً من قياس مستويات السوائل الخطرة باستخدام المستشعرات السعوية، ومروراً باصطياد الجسيمات النانوية والمايكروية من عوادم المصانع باستخدام المرسبات الكهروستاتيكية، وصولاً إلى حماية كابلات نقل البيانات فائقة السرعة من التداخلات الكهرومغناطيسية المدمّرة عبر تفعيل دروع فاراداي.

## 3.1 المستشعرات السعوية لقياس مستوى السوائل في البيئات الصناعية القاسية

### الإشكالية الهندسية ومحددات القياس التقليدي

في الصناعات البتروكيماوية، والمنشآت الدوائية، ومحطات معالجة المياه العادمة، يُعد القياس الدقيق والمستمر لمستوى السوائل داخل الخزانات الضخمة أمراً بالغ الأهمية لضمان استقرار العمليات الصناعية ومنع الكوارث البيئية. الاعتماد على مستشعرات القياس الميكانيكية التقليدية، مثل العوامات الطافية أو مستشعرات الضغط الهيدروستاتيكي، يواجه تحديات قاسية وتكاليف صيانة باهظة للعديد من الأسباب. أولاً، التآكل السريع والاهتراء الكيميائي الناجم عن ملامسة الأحماض القوية أو المذيبات العضوية للأجزاء المتحركة. ثانياً، المخاطر الجسيمة المتمثلة في احتمالية إحداث شرر ميكانيكي أو كهربائي في بيئات شديدة الانفجار تُصنف هندسياً ضمن مناطق الخطر Hazardous Areas - ATEX Zones، مثل خزانات الوقود والغاز المسال. ثالثاً، تعطل الأجزاء المتحركة بسبب اللزوجة العالية للسوائل أو تبلور المواد على المستشعر. من هنا، برزت الحاجة الملحة لنظام قياس لا تلامسي ومستقر (Solid-state) يعتمد بشكل كامل على الخصائص الكهرومغناطيسية للمواد دون الحاجة لأي أجزاء ميكانيكية متحركة، مما يطيل العمر الافتراضي للمستشعر ويقلل من احتمالات الفشل الميكانيكي.

### المقاربة الفيزيائية والنمذجة الرياضية الأساسية للمستشعر الأسطواني

يُعد المستشعر السعوي ذو التماثل الأسطواني الحل الهندسي الأمثل لمعضلة قياس المنسوب في البيئات القاسية. يتكون
 المستشعر هندسياً من قضيب معدني صلب أو أنبوب مجوف (يمثل الأسطوانة الداخلية بنصف قطرa) يُغمر رأسياً 
بالكامل داخل الخزان المراد قياس مستواه. وفي المقابل، يعمل جدار الخزان المعدني المتصل
 بالخط الأرضي، أو أنبوب خارجي مجوف يحيط بالقضيب المركزي (بنصف قطرd )،
 كإلكترود خارجي أو أسطوانة خارجية. يُفضل استخدام الأنبوب الخارجي
 المدمج في الحالات التي تكون فيها جدران الخزان مصنوعة من مواد غير موصلة
 كالفيبرجلاس أو البلاستيك المقوى.

يعتمد المبدأ الفيزيائي الحاكم لعمل هذا النظام على ظاهرة الاستقطاب العازل Dielectric Polarization. تمتلك السوائل الصناعية سماحية نسبية أو ما يُعرف بثابت العزل الهندسي k أو Er

الذي يختلف جذرياً عن ثابت عزل الهواء أو الفراغ. فبينما يمتلك الهواء سماحية نسبية تقارب الواحد الصحيح kair≈1

، تمتلك السوائل ثوابت أعلى بكثير؛ فالزيوت الصناعية والمشتقات البترولية تتراوح سماحيتها بين k≈2 إلى 2.5))، في حين أن الماء المقطر يصل ثابت عزله إلى مستويات مرتفعة تقارب k ≈80 نظراً للطبيعة القطبية العالية لجزيئات الماء.

لصياغة النموذج الرياضي، نفترض أن الارتفاع الكلي الفعال للمستشعر السعوي هو l، وأن ارتفاع السائل المراد قياسه بداخله هو . في هذه الحالة، يمكن نمذجة النظام فيزيائياً وكأنه يتكون من مكثفين أسطوانيين متصلين على التوازي.1 المكثف الأول يمثل الجزء السفلي المغمور في السائل، والمكثف الثاني يمثل الجزء العلوي المتبقي في الغاز أو الهواء أعلى السائل. بالاعتماد على المبادئ الكلاسيكية لتطبيق قانون جاوس على سطح أسطواني لحساب المجال الكهربائي  E، ومن ثم مكاملة المجال لحساب فرق الجهد V، نستنتج سعة المكثف الأسطواني. يمكن كتابة السعة الكلية للنظام Ctotal كدالة رياضية في متتغير واحد وهو ارتفاع السائل h:

Ctotalh= Cliquidh+ CairL - h

بترتيب هذه المعادلة الرياضية لأخذ المتغير  كعامل مشترك، نحصل على علاقة خطية مثالية تصف سلوك المستشعر:

Ctotalh=2π ε0lnbakairL + hkliquid- kair

يُظهر هذا النموذج الرياضي بوضوح أن السعة الكلية للمستشعر تتغير خطياً وبشكل طردي مع التغير في ارتفاع السائل h. هذه الخطية الصارمة تُعد خاصية مثالية لأنظمة التحكم الآلي، حيث يمكن برمجة الحواسيب الصناعية بسهولة لترجمة هذا التغير الخطي في السعة إلى إشارة تمثل نسبة الامتلاء المئوية بشكل مباشر دون الحاجة إلى خوارزميات تعويض معقدة.1

### المعضلة الرياضية لتأثير الحافة (Fringing Fields) ونظرية Heerens التصميمية

رغم المثالية النظرية والأناقة الرياضية للمعادلة الخطية السابقة، إلا أنها تعتمد على افتراض فيزيائي كلاسيكي ينص على أن الأسطوانات لا نهائية الطول Infinite Cylinders، بحيث يكون المجال الكهربائي شعاعياً بالكامل ومستقراً على طول المحور الأسطواني. هذا الافتراض ينهار حتمياً عند تطبيقه على المستشعرات الحقيقية المحدودة الطول المستخدمة في الصناعة. في الواقع العملي، تعاني الأطراف العلوية والسفلية للأسطوانات مما يُعرف هندسياً بـ تأثير الحافة الفراغية Fringing Field Effect. عند نهايات الأقطاب الكهربائية، تفقد خطوط المجال الكهربائي انتظامها الشعاعي وتنحني خارج الحيز الهندسي الضيق بين الأسطوانتين لتسلك مسارات مقوسة أطول في الفراغ المحيط.3 هذا الانحناء يضيف سعة طفيلية Parasitic Capacitanceغير خطية وغير قابلة للتنبؤ الدقيق إلى السعة الأساسية للمستشعر، مما يفسد دقة القياسات، خاصة في التطبيقات التي تتطلب دقة في النطاقات الميكرومترية أو عندما يتغير المحيط القريب من المستشعر كاقتراب أجسام بشرية أو معدات معدنية تشتت خطوط المجال.

لحل هذه المعضلة الرياضية والهندسية، ولتجنب الأخطاء القياسية التي قد تصل إلى أكثر من 8.5% في المستشعرات النانومترية والدقيقة إذا تُركت بلا معالجة 3، تم اللجوء إلى الحلول التحليلية العميقة لمعادلة لابلاس ∇2V=0 في الإحداثيات الأسطوانية للأسطح المحدودة. بالاعتماد على الأبحاث الرائدة للعالم Willem C. Heerens في تصميم ما يُعرف بـ المكثفات القابلة للحساب المسبق
 (Pre-calculable Capacitors)، يتم استخدام منهجية فصل المتغيرات (Separation of Variables) لحل معادلة لابلاس، والتي تفرز حلولاً تحليلية معقدة تتضمن دوال بيسل المعدلة من الرتبة الأولى والأنواع المختلفة I1,K1 للتعامل مع
 الشروط الحدية المتناظرة دورانياً (Rotation-symmetrical boundary conditions)

أثبت Heerens وآخرون رياضياً أنه يمكن إقصاء تأثير الحافة كلياً، وإعادة خطوط المجال الكهربائي إلى التجانس المثالي داخل منطقة القياس، عبر تطبيق تقنية كلاسيكية تم إعادة إحيائها وتطويرها تُعرف بـ حلقة الحماية لِكلفن (Kelvin Guard-Ring). يتم تحقيق هذا المفهوم هندسياً عن طريق فصل إلكترود القياس المركزي إلى ثلاثة أجزاء ميكانيكية معزولة كهربائياً عن بعضها بمسافات ضئيلة جداً: جزء قياس أساسي يقع في المنتصف، وحلقتي حماية معدنيتين (Guard Rings) توضعان عند الأطراف العلوية والسفلية للقطب المركزي.8

يكمن السر الفيزيائي لإلغاء تأثير الحافة في طريقة التغذية الكهربائية؛ حيث يتم تغذية حلقات الحماية العلوية والسفلية بنفس الجهد الكهربائي والسعة اللحظية الخاصة بإلكترود القياس المركزي، ويتم ذلك عملياً باستخدام مضخم عزل إلكتروني عالي الدقة
 (Buffer / Unity Gain Amplifier) يحافظ على جهد الحلقات مطابقاً لجهد قطب القياس دون سحب تيار من الدائرة الأساسية. نظراً لأن فرق الجهد بين قطب القياس وحلقات الحماية يصبح صفراً تماماً في كل لحظة زمنية، تنعدم أي خطوط مجال كهربائي أو سعات طفيلية بينهما. وبذلك، تندفع خطوط مجال الحافة المشوهة والمنحنية لتستقر حصرياً على حلقات الحماية، تاركةً منطقة القياس المركزية الخالصة خاضعة لتوزيع مجال كهربائي شعاعي مثالي، وتصبح معادلة السعة الخطية البسيطة قابلة للتطبيق بدقة متناهية تتجاوز الحسابات العددية ببرامج العناصر المحدودة (FEM). تُعد قاعدة Heerens التصميمية حاسمة في هذا السياق: لضمان تحقيق خطأ نسبي لا يتجاوز 0.01% في القياسات، يجب أن يكون العرض الهندسي لحلقة الحماية أكبر من 5 مليمترات في التصميمات القياسية، مع الحفاظ على تماثل أسطواني تام لتجنب أخطاء الانحراف (Abbe errors).

### التكامل مع أنظمة التحكم (System Integration) ومعيار NAMUR NE43 للسلامة

من الناحية التطبيقية في الحياة العملية، لا يمكن للمتحكمات المنطقية المبرمجة (PLC) أو أنظمة التحكم الموزع (DCS) قراءة التغيرات الفيزيائية المباشرة المتمثلة في السعة بوحدة الفاراد. لذلك، يجب استخلاص هذا التغير الفيزيائي وتحويله إلى إشارة كهربائية نمطية. يتم تحقيق ذلك بدمج المستشعر السعوي في دائرة إلكترونية متقدمة تُعرف بمرسل الحلقة (Loop-powered Transmitter).13 تعتمد هذه الدوائر في بنيتها الأولى على مقنطرات تيار متردد (AC Bridges) أو دوائر مذبذبات (Oscillators) يتغير تردد رنينها أو طورها بتغير السعة المقاسة. يتم تمرير هذه الإشارة إلى محولات تناظرية-رقمية (ADCs) دقيقة لمعالجتها وتنقيتها من الضوضاء، ثم توجيهها إلى محولات رقمية-تناظرية (DACs) عالية الدقة -تصل أحياناً إلى دقة 16-bit باستخدام تقنيات تعديل عرض النبضة بمسارين (Two-path PWM) أو هياكل (Delta-Sigma ΣΔ) لتحويل القيمة الرقمية إلى إشارة تيار تناظرية قياسية صناعية تتراوح بين
 4 إلى 20 مللي أمبير 4-20 mA.  في هذه الحلقة، يمثل التيار 4 مللي أمبير مستوى الخزان الفارغ 0%، ويمثل التيار 20 مللي أمبير مستوى الخزان الممتلئ 100%. تعتمد هذه المرسلات على مبدأ التأريض الافتراضي Virtual Ground داخل مكبرات العمليات لضمان تنظيم تيار دقيق ومستقر لا يتأثر بطول كابلات النقل أو مقاومتها.

ومع تزايد الاعتماد على الأتمتة في البيئات شديدة الخطورة، أصبح لزاماً ألا يكتفي المستشعر بنقل قيمة المنسوب فحسب، بل يجب أن يمتلك قدرات تشخيصية ذاتية للإبلاغ عن أي أعطال أو خلل في النظام لضمان الموثوقية القصوى والسلامة الوظيفية (Functional Safety). هنا يأتي دور تطبيق معيار NAMUR NE43 الصارم، وهو توصية قياسية أصدرتها الرابطة الدولية لمستخدمي
 تكنولوجيا الأتمتة في الصناعات التحويلية (NAMUR) ومقرها ألمانيا. يحدد هذا المعيار بدقة بالغة مستويات
 إشارة التيار (الممتدة خارج النطاق القياسي 4-20 mA) لتشخيص أعطال المستشعرات وأخطاء القياس
، مما يسمح لنظام التحكم (PLC) بالتفريق اللحظي بين القراءة الحقيقية للمنسوب
 وبين الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية.

الجدول التفصيلي لمستويات الإشارة والتشخيص وفقاً لمعيار (NAMUR NE43):

| النطاق القياسي للتيار المستمر mA | حالة المستشعر التشخيصية وفقاً لمعيار NAMUR NE43 | التفسير الهندسي والإجراء الوقائي في أنظمة PLCDCS |
| --- | --- | --- |
| 0.0 إلى 3.6 | انقطاع الكابل (Open Circuit / Wiring Problem) | يشير إلى فشل حرج في الدائرة، كابل إشارة مقطوع، أو فقدان تام للطاقة المغذية للمستشعر. يُبرمج النظام لإطلاق إنذار طوارئ فوري للتحقق من التوصيلات. |
| 3.6 إلى 3.8 | عطل داخلي منخفض (Transmitter Failure - Low) | عطل برمجي أو مادي في أجهزة الاستشعار الداخلية (مرحلة تحويل الإشارة). يُنذر بضرورة استبدال أو صيانة لوحة المرسل (Transmitter Board). |
| 3.8 إلى 4.0 | تحت النطاق المسموح (Under-range) | مستوى السائل أقل بقليل من نقطة الصفر المعايرة، لكن المستشعر سليم تماماً ولم يفشل.18 يحدث بسبب تذبذب سطح السائل السريع أو انحراف طفيف في المعايرة (Drift) عبر الزمن. |
| 4.0 إلى 20.0 | التشغيل الطبيعي والخطي (Normal Operation Range) | نطاق القياس المعتاد، حيث القيمة 4 تمثل 0% والقيمة 20 تمثل 100% من ارتفاع السائل h القياس مستقر ويمكن الاعتماد عليه في حلقات التحكم المفتوحة والمغلقة. |
| 20.0 إلى 20.5 | فوق النطاق المسموح (Over-range) | مستوى السائل يتجاوز الحد الأقصى للمعايرة الفيزيائية، والمستشعر يستجيب بشكل سليم.15 يُعتبر بمثابة إنذار مبكر (Pre-alarm) لخطر فيضان الخزان قبل تدخل الحماية الميكانيكية. |
| 20.5 إلى 22.0 | عطل داخلي مرتفع (Transmitter Failure - High) | عطل حرج داخل دوائر المعالجة الدقيقة (Hardware Fault) أو فشل في شريحة التحويل الرقمي التناظري. تتطلب هذه الحالة تحويل حلقة التحكم فوراً إلى الوضع اليدوي (Manual Mode) لتجنب حقن مواد كيميائية مفرطة. |
| أكبر من 22.0 | قصر الدائرة (Short Circuit) | قصر كهربائي صريح في كابلات النقل أو انهيار عزل أقطاب المستشعر يؤدي لسحب تيار عشوائي ومفرط. يجب فصل طاقة الحلقة لحماية بطاقات الإدخال التناظرية (Analog Input Cards). |

لتعزيز مستوى الأمان وتجنب الإنذارات الكاذبة الناتجة عن تذبذبات الطاقة العابرة، يتطلب معيار NAMUR NE43 ألا يتم تأكيد العطل البرمجي إلا إذا استمرت إشارة التيار في نطاقات الأعطال (أقل من 3.6 أو أعلى من 20.5) لمدة زمنية لا تقل عن 4 ثوانٍ متواصلة أو دورتي مسح للإشارة (Scanning cycles) أيهما أطول. يضمن هذا التكامل العميق بين الفيزياء الكهرومغناطيسية الأساسية (النمذجة السعوية واستقطاب العوازل)، والهندسة التصميمية المبتكرة (حلقات حماية Heerens لإلغاء تأثير الحافة)، وتكنولوجيا معالجة الإشارات التشخيصية (معيار NAMUR)، الحصول على نظام قياس لا يتأثر بقسوة البيئة المحيطة، ويمنع بشكل استباقي اتخاذ قرارات تشغيلية كارثية في المنشآت الحساسة.

## 3.2 المرسبات الكهروستاتيكية لتنقية الانبعاثات الصناعية (Electrostatic Precipitators)

### الإشكالية البيئية والميكانيكية في الصناعات الثقيلة

مع تصاعد القلق العالمي بشأن التغير المناخي والتلوث البيئي، ومع التوجه الصارم للمنظمات الدولية نحو فرض معايير بيئية حاسمة للحد من الانبعاثات، تواجه الصناعات الثقيلة مثل محطات توليد الطاقة المعتمدة على الفحم، ومصانع الأسمنت، والمسابك المعدنية، ومصافي البترول تحدياً وجودياً. هذه المنشآت تنتج ملايين الأطنان من العوادم والغازات المحملة بالجسيمات الدقيقة السامة وعالية الخطورة، خاصة تلك التي يقل قطرها عن 10 أو 2.5 ميكرومتر (PM10 & PM2.5).

الاعتماد على التقنيات الميكانيكية التقليدية لتنقية الهواء، مثل الفلاتر النسيجية (Baghouses) أو أنظمة الغسيل المائي 
(Wet Scrubbers)، ينطوي على قيود جوهرية. فالفلاتر النسيجية تُحدث انخفاضاً حاداً ومستمراً في ضغط تدفق الغاز 
(Pressure Drop)، مما يعيق التدفق الطبيعي للعوادم، ويضطر المهندسين إلى استهلاك طاقة ميكانيكية هائلة عبر تشغيل مراوح سحب ضخمة (Induced Draft Fans) للتغلب على هذه الممانعة الهوائية. علاوة على ذلك، تتعرض هذه الفلاتر لخطر الاحتراق أو التلف السريع عند التعامل مع غازات العادم شديدة الحرارة أو المحملة بمواد أكالة. في المقابل، يبرز الحل الجذري الذي يطرحه علم الكهرومغناطيسية التطبيقية وهو المرسب الكهروستاتيكي (Electrostatic Precipitator - ESP). يتميز هذا النظام الهندسي بأنه يُسلط قوى الجذب والدفع الكهربائية مباشرة على الجسيمات الملوثة ذاتها لفصلها، دون ممارسة أي تأثير ميكانيكي ملحوظ على تيار الغاز الحامل لها، مما يضمن تدفقاً سلساً بانخفاض ضئيل جداً في الضغط، ويحقق كفاءة إزالة كلية تتجاوز 99.9% مع استهلاك تشغيلي منخفض للطاقة.21

### ميكانيكا الكم وتأين الغازات: قانون بيك (Peek's Law) وظاهرة التفريغ الهالي

يبدأ التحليل الهندسي للمرسب الكهروستاتيكي الأسطواني بفهم تكوينه الهيكلي. يتألف المرسب في أبسط صوره من أنبوب معدني ضخم وطويل متصل بالخط الأرضي (جهد يساوي صفراً) يعمل كقطب تجميع موجب، ويمر في مركزه الهندسي تماماً سلك تفريغ رفيع جداً (ميكرومتري إلى مليميتري القطر) مصنوع من سبائك التنجستن أو الصلب المقاوم للصدأ، ويُطبق عليه جهد كهربائي مستمر سالب عالي الشدة (DC High Voltage) يتراوح عادة بين 30 إلى 80 كيلو فولت.

تطبيق قانون جاوس الكلاسيكي للأسطح المغلقة على هذا التماثل الأسطواني اللانهائي يُثبت رياضياً أن شدة المجال الكهربائي (E) تتناسب عكسياً مع المسافة القطرية من السلك (r) وفق العلاقة:

E=λ2πϵ0r

نظراً لأن نصف قطر السلك (r) ضئيل جداً ويقترب من الصفر رياضياً، فإن المجال الكهربائي على سطحه المباشر وفي الطبقة الغازية الرقيقة الملاصقة له يصل إلى قيم متطرفة وفلكية تتجاوز حد العزل الكهربائي أو الانهيار العازل للهواء المحيط (Dielectric Breakdown Strength)، والذي يُقدر في الظروف القياسية بحوالي 3×106 V/m أو 30 كيلو فولت لكل سنتيمتر.

يؤدي هذا الإجهاد الكهربائي الهائل إلى تمزيق البنية الذرية لجزيئات الغاز المحيطة بالسلك، حيث تُنتزع الإلكترونات من مداراتها، وتتولد بلازما موضعية مضيئة في ظاهرة فيزيائية تُعرف بـ التفريغ الهالي (Corona Discharge). لتوصيف الجهد الدقيق الذي تبدأ عنده هذه الظاهرة المعقدة، والمعروف بجهد بدء الكورونا (Corona Inception Voltage - CIV)، يعتمد المهندسون على الصيغة التجريبية العريقة التي وضعها العالم F.W. Peek، والتي تُعرف بـ قانون بيك (Peek's Law). تحدد هذه المعادلة المجال الكهربائي الحرج 
(Ec ) اللازم لإشعال الكورونا البصرية بدقة شديدة:

Ec= mvg0δ1 +cδ r

لفهم دلالات هذا القانون وتطبيقاته، يجب تحليل المتغيرات الفيزيائية المكونة له بعمق

- :g0 (قوة الانهيار المعيارية): تمثل قوة العزل الأساسية للهواء تحت ظروف الضغط ودرجة الحرارة القياسية (STP)، وتتراوح عملياً بين 30 إلى 31 kV/cm للجهد المستمر.

- mv (معامل خشونة السطح - Irregularity Factor): عامل دقيق يعكس حالة السلك المادية. تكون قيمته 1 للموصلات الملساء والمصقولة تماماً، وتنخفض بشكل حاد إلى نطاق 0.8 إلى 0.9 للموصلات الخشنة، أو المتآكلة، أو المعرضة لظروف التشغيل القاسية وتراكم الأتربة. تُقلل الخشونة السطحية من الجهد المطلوب لبدء الكورونا نظراً لتركز خطوط المجال عند النتوءات المجهرية.

- c (الثابت التجريبي): يعكس تأثير مسافة التأين الحرجة حول السلك، ويُقدر رياضياً بحوالي 0.301 cm1/2  في الهواء الجوي.

- δ (معامل كثافة الغاز - Relative Air Density): يُعد هذا العامل متغيراً حاسماً في التصميم الصناعي للمرسبات، حيث يعكس تأثير الخصائص الثيرموديناميكية للغاز على عملية التأين. يُعطى بصيغة ترتبط بالضغط الجوي (P بوحدة التور) ودرجة الحرارة المطلقة للغاز (T بوحدة المئوية):
δ=P760⋅298273+T

يفسر هذا المعامل بشكل مباشر التحديات التشغيلية الهائلة التي تواجهها المصانع المبنية في مناطق جبلية مرتفعة (حيث ينخفض الضغط P)، أو عند التعامل مع غازات عادم ذات درجات حرارة شديدة الارتفاع (حيث ترتفع T). في كلتا الحالتين، تنخفض قيمة δ ، مما يؤدي إلى انخفاض جهد انهيار الكورونا بشكل مبكر، وتتغير تبعاً لذلك خصائص الشحن وكفاءة المرسب الكلية.

بمجرد تطبيق جهد يتجاوز القيمة الحرجة المحسوبة من قانون بيك، ينهار الغاز محلياً وتندفع إلكترونات حرة بسرعة فائقة بعيداً عن السلك السالب بتأثير قوى التنافر. تصطدم هذه الإلكترونات في طريقها بجزيئات غاز محايدة أخرى، مما يحرر المزيد من الإلكترونات في عملية تضخيم سريعة تُشبه الانشطار تُعرف بـ الانهيار الجليدي لتاونسند (Townsend Avalanche). سرعان ما تتباطأ هذه الإلكترونات المتدفقة خارج منطقة الهالة الساطعة وتلتصق بجزيئات الغاز الكهربية السالبة (مثل غاز الأكسجين السائد في العوادم)،
 مُكوّنة سيلاً كثيفاً من الأيونات السالبة التي تندفع بانتظام نحو جدار الأسطوانة الموجب.

### آليات شحن الجسيمات الملوثة (Particle Charging Mechanisms)

عند دخول الغاز المحمل بالجسيمات الملوثة والدخان إلى المنطقة الواقعة بين السلك والأسطوانة، تصبح هذه الجسيمات هدفاً لسيل الأيونات السالبة والإلكترونات الحرة التي تعترض مسارها. تلتصق الأيونات بأسطح الجسيمات لتشحنها تدريجياً. تخضع ديناميكية معدل الشحن والشحنة القصوى المكتسبة لآليتين فيزيائيتين متميزتين تماماً، تحددهما بشكل أساسي الأبعاد الهندسية للجسيم،
 وتحديداً قطره (dp أو نصف قطره( a

1. الشحن المجالي أو قصف الأيونات (Field Charging - Pauthenier Limit): بالنسبة للجسيمات الخشنة والمتوسطة الحجم التي يزيد قطرها عن 1 أو 2 ميكرومتر (d_p > 1 μm)

)، تُعد آلية "الشحن المجالي" هي المسيطرة والمطلقة  في هذا النظام، تتحرك الأيونات السالبة بشكل منظم وقوي على طول خطوط المجال الكهربائي الموجهة من السلك إلى الجدار، وتصطدم عنوة بالجسيمات الكبيرة التي تقطع مسارها. كلما اكتسب الجسيم أيونات إضافية، تنمو شحنته السالبة (q) تدريجياً، ويبدأ في توليد مجال كهربائي ذاتي مُعاكس (Self-field) يعمل على تنافر الأيونات القادمة، مما يحد من مساحة الاصطدام الفعالة للجسيم.

تستمر عملية الشحن حتى تصل الشحنة المتراكمة إلى الحد الأقصى الذي يتساوى فيه مجال التنافر الذاتي للجسيم مع المجال الكهربائي الخارجي المطبق E0. تُعرف هذه الشحنة النهائية بـ شحنة التشبع (Saturation Charge)، وقد صاغها العالمان (Pauthenier & Moreau-Hanot) في الثلاثينيات من القرن الماضي في نظرية تُعرف بـ حد باوثنييه (Pauthenier Limit). يُعبر عن هذه الشحنة العظمى المحدبة بالمعادلة الأنيقة:

qmax=4πϵ0pa2E0

تكمن العبقرية الكامنة في هذه المعادلة في المتغير p، وهو مُعامل يتصل بالطبيعة المادية التركيبية للجسيم الملوث:

- إذا كان الجسيم عبارة عن رماد معدني أو قطرة سائلة موصلة تماماً للكهرباء (Conducting Particle)، فإن الشحنات تتوزع بحرية على سطحه للحفاظ على انعدام المجال الداخلي، وفي هذه الحالة يكون المعامل p=3

- أما إذا كان الجسيم من المواد العازلة حرارياً أو السيليكاتية (Dielectric Particle)، فإن الشحنة تتركز وتستقطب الجسيم محلياً، وتُحسب قيمة p من خلال العلاقة الاستقطابية المعتمدة على السماحية النسبية للجسيم Erأو k:
p=3ϵrϵr+2

- يُبرز هذا الاختلاف تفاعلاً كهرومغناطيسياً محورياً: الجسيمات الموصلة ذات المعادن الثقيلة تلتقط شحنات نهائية أكبر بكثير وتصل لحالة التشبع بسرعة هائلة، مما يسهل اصطيادها جداً مقارنة بمركبات الرماد العازلة ذات السماحية المنخفضة.32 بالنسبة للجسيمات ذات المقاومة العالية التي تقع في المنطقة الرمادية بين التوصيل والعزل، تتدخل ميكانيكا الكم من خلال ما يُعرف بـ ثابت زمن الاسترخاء لماكسويل-فاغنر (Maxwell-Wagner relaxation time - τMW

- )، والذي يُحدد المدة الزمنية المطلوبة لتمركز الشحنات السطحية وتكيفها مع المجال الخارجي، حيث تُصبح سرعة الشحن مرتبطة بنسبة التوصيلية إلى السماحية الخاصة بالجسيم والوسط المحيط.

2. الشحن الانتشاري (Diffusion Charging - Fuchs Model): عندما يكون تركيز المصانع موجهاً نحو التخلص من الجسيمات متناهية الصغر والنانومترية (أقل من 0.2 أو 0.1 ميكرومتر dp<0.1μm)، ينهار تأثير خطوط المجال الكهربائي الكلية على هذه الكيانات الدقيقة بسبب صغر مساحة مقطعها العرضي. في هذا النطاق الكمومي، تُصبح الحركة الحرارية العشوائية والمضطربة للأيونات (الحركة البراونية للغازات) هي المحرك الأساسي لاصطدامها بالجسيمات ونقل الشحنة إليها.

يُعرف هذا السلوك بـ "الشحن الانتشاري"، والذي تمت صياغته نظرياً عبر معادلات العالم Fuchs وآخرين. تتفرد هذه الآلية بأنه لا يوجد "حد أقصى" نظري أو رياضي صارم لعملية الشحن (لا توجد شحنة تشبع فعلية كما في الشحن المجالي). بدلاً من ذلك، تنمو شحنة الجسيم النانوي ببطء وبشكل لوغاريتمي مع الزمن المستغرق للتعرض للأيونات. يُترجم هذا سلوكياً إلى تحدٍ هندسي هائل: فتصميم المرسبات لاصطياد الجسيمات النانوية يتطلب أطوالاً محورية شاسعة لضمان زمن بقاء (Residence Time) كافٍ داخل حقول الكورونا لتمكين الجسيمات الدقيقة من تجميع شحنة كافية لاصطيادها قبل أن تغادر من مدخنة العادم.

### ديناميكا الترسيب وتطوير معادلة الكفاءة (Deutsch-Anderson Equation)

بعد أن ينجز قسم الشحن مهمته ويكتسب الجسيم شحنته السالبة (q)، يخضع الجسيم ميكانيكياً لقوتين أساسيتين متعاكستين تحددان مساره وحركته نحو جدار الأسطوانة لتجميعه والتخلص منه:

- القوة الكهروستاتيكية الدافعة (Coulomb Force): تدفع الجسيم المشحون بسرعة نحو الجدار المعدني الموجب التأريض، وتعطى بالمعادلة Fe=q⋅Ep، حيث Ep هو المجال الكهربائي في منطقة التجميع.

- قوة الإعاقة اللزجة (Stokes' Drag Force): حيث تقاوم لزوجة الغاز الديناميكية (η أو μ) حركة الجسيم الجانبية. وتُحسب للجسيمات الكروية بالعلاقة

Fd=6πηaw

في غضون أجزاء من الملي ثانية، تصل الجسيمات لحالة من الاتزان الحركي (Terminal Velocity) حيث تتساوى القوتان Fe=Fd. المحصلة النهائية هي إكساب الجسيم سرعة انجراف جانبية ثابتة ومحددة تُعرف بـ سرعة الهجرة الكهربائية ElectricalMigrationVelocity-w أو Vd:

w=qEp6πηa

تمثل هذه السرعة (w) المتغير الفيزيائي الأهم في أداء أي مرسب. استناداً إلى هذه السرعة، قدم العالمان Deutsch و Anderson في العشرينيات من القرن الماضي النموذج الرياضي الكلاسيكي لحساب كفاءة التجميع الكلية للمرسب η. بافتراض توزيع متجانس تماماً لسرعات الغاز وكثافة الجسيمات داخل المقطع العرضي للمرسب بفضل التدفق المضطرب (Turbulent Flow)، يتم حساب كفاءة اصطياد الجسيمات بزيادة أسّية تعتمد على خصائص التصميم:

η=1-e-wAQ

حيث تمثل A مساحة لوحات أو جدران التجميع الكلية المُعرضة للغاز، ويمثل Q معدل التدفق الحجمي الكلي للغازات العادمة الداخلة للمرسب (بالمتر المكعب في الثانية). يسمى المُعامل المركب (A/Q) في الأدبيات الهندسية بالمساحة النوعية للتجميع (Specific Collection Area - SCA)، وهو الرقم الذهبي الذي يُبنى عليه تسعير وتصميم هيكل المرسب الضخم،
 فكلما زادت نسبة المساحة للتدفق، اقتربت الكفاءة أسّياً من الكمال (100%).

القصور النظري لنموذج دويتش والحلول الهندسية المتقدمة (Non-ideal Factors & Back Corona): رغم بساطة وأناقة معادلة (Deutsch-Anderson)، إلا أن تطبيقها الحرفي في المصانع الكبرى يُظهر دائماً مبالغة متفائلة في الكفاءة. تفترض المعادلة ظروفاً إيروديناميكية مثالية لا تتحقق في العالم الحقيقي المليء بالاضطرابات والتغيرات المفاجئة. من أبرز العيوب الانحرافية في التطبيق الفعلي

- تسرب الغاز (Gas Sneakage): هروب نسبة من الغاز الملوث عبر الممرات غير المكهربة، كالانحراف أسفل قواديس التجميع السفلية، ليتخطى المرسب دون المرور في حقول الكورونا على الإطلاق.

- إعادة التطاير الميكانيكي (Rapping Re-entrainment): يجب التخلص من طبقات الرماد المتراكمة على الأقطاب والجدران لمنع عزلها. يتم ذلك بطرق الجدران ميكانيكياً بمطارق ضخمة (Rappers) لإسقاط الأتربة. أثناء هذا السقوط العنيف، تتفكك أجزاء من الكتل المجمعة وتتطاير مجدداً لتُحمل في تيار الغاز النظيف خارج المدخنة.

- التوزيع الإيروديناميكي غير المتجانس (Flow Maldistribution): الدوامات والتدفقات المضطربة العشوائية التي تخلق مناطق ركود ومناطق ذات سرعات قصوى تمنع بعض الجسيمات من الهجرة في مسارات مستقيمة نحو الجدران.32

لتعويض هذا الخلل التصميمي ولسد الفجوة بين النظرية والواقع، أدخل المهندسون والباحثون مثل (Matts و Ohnfeldt) في الستينيات من القرن الماضي تعديلاً ذكياً على المعادلة الأصلية. تخلوا عن الهجرة الفردية واستعاضوا عنها بمعامل تجريبي مركب يعبر عن القطيع بأكمله، ليظهر ما يُعرف بـ سرعة الهجرة الفعالة أو سرعة الترسيب الفعالة EffectivePrecipitationRate-WeأوWk، والتي يتم استنباط قيمتها من قواعد بيانات واسعة للمصانع المشابهة. كما تمت إضافة أس تصحيحي كسري (k) إلى العلاقة الأسية لاستيعاب الفاقد الناتج عن تسرب الغاز وإعادة التطاير وانحرافات التدفق، لتصبح صيغة (Matts-Ohnfeldt) المعدلة والمعتمدة عالمياً :

η=1-e-wAQ

يأخذ الأس التصحيحي (k) قيمًا تتراوح عادة بين 0.4 و 0.6 للأنظمة النموذجية، مما يضمن أن تتوافق التنبؤات الرياضية بشكل وثيق مع الكفاءة الميدانية الحقيقية للمنشأة.

ظاهرة التأين العكسي (Back Corona) ونظم الطاقة النبضية المبتكرة: يواجه المرسب الكهروستاتيكي تحدياً مميتاً عند تعامله مع الرماد ذي المقاومة الكهربائية العالية جداً (High-resistivity Dust)، والذي ينشأ عادة من حرق الفحم منخفض الكبريت أو بعض الخامات الأسمنتية (مقاومة تتجاوز 1011 Ω⋅cm). عندما تتراكم طبقة سميكة من هذا الرماد العازل على جدار التجميع المؤرض، فإنها تعمل كمكثف طفيلي يحتفظ بشحنات الجسيمات. وبسبب ضعف توصيليتها للتيار لتفريغه في الأرض، ينشأ فارق جهد هائل عبر طبقة الغبار نفسها.

بمجرد أن يتجاوز هذا الجهد الداخلي قوة العزل الكهربائي لطبقة الغبار المتراكم، تحدث انهيارات وانفجارات كهربائية ميكروية داخل طبقة الغبار. تُطلق هذه الانفجارات شلالات من الأيونات الموجبة المعاكسة التي تنطلق في الاتجاه المضاد (نحو السلك السالب)، مصطدمة بالجسيمات القادمة ومُلغية شحنتها السالبة. هذه الظاهرة الكارثية تُعرف بـ التأين العكسي (Back Corona)، وتؤدي إلى انهيار كامل وشبه فوري في كفاءة المرسب الكهروستاتيكي وتضاعف من انبعاث الغبار.

الحل الابتكاري والهندسي الحديث لهذه المشكلة الفيزيائية المعقدة يكمن في التخلي عن مصادر الجهد المستمر الكلاسيكية (Conventional DC) واستبدالها بوحدات التغذية المتقطعة ونظم الطاقة النبضية عالية التردد (Pulse Energization Systems). تعتمد هذه التقنية المتقدمة على حقن نبضات جهد سالبة متطرفة الارتفاع (تصل إلى 100 كيلو فولت لزيادة كفاءة الشحن المجالي) ولكن لفترات زمنية متناهية القصر تقاس بالمايكروثانية (Microseconds - تتراوح بين 50 إلى 200 ميكروثانية)، وتفصل بينها فترات من الجهد الأساسي المنخفض أو الإيقاف التام (Intermittent Energization).

يُتيح هذا التصميم التكتيكي المبتكر للغبار ذي المقاومة العالية الوقت الكافي لتسريب شحناته تدريجياً وإبطاء تكوّن الجهد السطحي، مما يقضي على ظاهرة التأين العكسي من جذورها ويقلل من سحب التيار غير المجدي، ويستعيد كفاءة الاصطياد الفائقة للمرسب مع تحقيق وفورات استراتيجية ضخمة في استهلاك الطاقة الكهربائية للمحطة، وهو ما يُعد مثالاً ساطعاً على تحكم التكنولوجيا في أعقد التفاعلات الكهرومغناطيسية

## 3.3 درع فاراداي وحماية الكابلات المحورية في عصر إنترنت الأشياء (Faraday Shielding & EMI)

### أزمة التداخل الكهرومغناطيسي (EMI Problem) في العصر الرقمي

في خضم التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتوظيف إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، تتزايد أهمية الحفاظ على سلامة ونقاء تدفق البيانات (Signal Integrity) عبر الشبكات العصبية للمصانع والمدن الذكية. تسري البيانات الرقمية الحساسة بترددات فائقة السرعة تصل إلى نطاقات الجيجاهرتز وسط بيئات صناعية تعج بالصخب والضجيج الكهرومغناطيسي العنيف (Electromagnetic Interference - EMI). هذه البيئات مكدسة بمصادر التشويش القاسية، بدءاً من خطوط نقل الطاقة عالية الجهد (High Voltage Power Lines)، ومحولات التردد المتغير (Variable Frequency Drives - VFDs) التي تتحكم بالمحركات، وصولاً إلى عمليات اللحام القوسي المتقطعة وأجهزة التبديل الكهروميكانيكية ذات العابرات السريعة.

بما أن الإشارات الرقمية الدقيقة التي تحمل هذه البيانات لا تتجاوز مستويات تأرجحها عادة بضعة فولتات (0 إلى 5 فولت أو أقل)، فإن أي اختراق مجالي من هذه البيئة المضطربة يمكن أن يُحث جهوداً وضوضاء طفيلية على خطوط البيانات، مما يؤدي إلى تداخل النبضات الرقمية وتشويهها بالكامل أو ضياع تسلسلها، وهو ما يعادل كارثة توقف في خطوط الإنتاج أو انهيار في اتصالات المراقبة المركزية.53 لحل هذه الأزمة المصيرية، لم يجد مهندسو الاتصالات والكهرباء ملاذاً سوى الاستعانة بالتطبيق العكسي الكلاسيكي لقانون جاوس الكهروستاتيكي، مجسداً في شكل الكابل المحوري (Coaxial Cable).

### التفسير الفيزيائي لظاهرة حجب المجالات وتأثير القشرة الراديوية (Skin Effect)

يتألف الكابل المحوري في بنائه الهندسي الصارم من قلب نحاسي صلب يمر في المركز وتتولى مهمته الأساسية نقل نبضات الإشارة (Signal Data)، يُحيط بهذا القلب بإحكام مادة عازلة (Dielectric) تتسم بخسائر راديوية منخفضة كالبولي إيثيلين أو التيفلون. ويأتي سر الكابل المحوري في الطبقة الثالثة؛ وهي طبقة أسطوانية معدنية متصلة (سواء كانت مضفرة من الأسلاك الدقيقة، أو ملفوفة من رقائق معدنية، أو مزيجاً منهما) تسمى الدرع (Shield)، ليُغلف الكابل أخيراً بغلاف بلاستيكي متين للحماية البيئية والفيزيائية.

تعمل الشبكة المعدنية الأسطوانية الخارجية كتجسيد هندسي وعملي لـ درع أو قفص فاراداي (Faraday Cage). من منظور فيزيائي بحت، يعتمد الحجب الكهروستاتيكي على حرية الحركة الهائلة للإلكترونات في المواد الموصلة. عندما يتعرض الكابل
 لمجال كهربائي خارجي عنيف وقوي Eext، تستشعر الشحنات الحرة داخل مادة الدرع الموصل هذا التأثير،
 وتتحرك فوراً لتعيد ترتيب وتوزيع نفسها على السطح الخارجي للأسطوانة المعدنية
 (حيث تتراكم الشحنات السالبة في جهة، مخلفة وراءها أيونات موجبة متمركزة في الجهة المقابلة)
 استجابة للاتجاه الخارجي.

بفضل هذا التماثل الأسطواني المتناسق، يُولد هذا التوزيع غير المتماثل للشحنات على السطح حقلاً كهربائياً داخلياً مستحثاً يعاكس تماماً ويُلغي تأثير المجال الخارجي المزعج. واستناداً إلى الصياغة الرياضية لقانون جاوس للأسطح المغلقة، فإن صافي المجال الكهربائي داخل التجويف الأسطواني العازل (حيث يسري السلك المركزي الحامل للإشارة) يجب أن يكون منعدماً تماماً في حالة الاتزان:

Einside=Eext+Einduced=0

يضمن هذا التطبيق الصارم بقاء السلك الداخلي في حالة "صمت كهرومغناطيسي" تام ومُطْلق، بغض النظر عن مدى شراسة وصخب البيئة الخارجية.

ولكن، عندما ننتقل من الإشارات المستقرة إلى إشارات التيار المتناوب (AC) ونرتقي بالترددات لتشمل الإشارات الراديوية والميكروية (RF)، تبرز ظاهرة كهرومغناطيسية بالغة التعقيد والتأثير تُعرف بـ تأثير القشرة أو الظاهرة السطحية (Skin Effect). في الترددات العالية، تُحفّز المجالات المغناطيسية المتغيرة تيارات دوامية (Eddy Currents) عكسية داخل كتلة الموصل المعدني. تعمل هذه التيارات الدوامية على مقاومة تدفق التيار الأصلي في أعماق الموصل، دافعةً إياه للهروب من المركز والتركز حصرياً في طبقة رقيقة جداً وملاصقة للسطح الخارجي للدرع. يُعرّف عمق القشرة η رياضياً بأنه العمق الافتراضي الذي تتضاءل عنده كثافة التيار الجاري لتصل إلى حوالي 37% (أي نسبة 1/e) من كثافته القصوى على السطح، وتُحسب بدقة باستخدام العلاقة الموجية التالية .

δ=1πfμσ

حيث يمثل المتغير f التردد المتناوب، و μ النفاذية المغناطيسية المطلقة للدرع، و  σالتوصيلية الكهربائية لمادته. تُوضح هذه المعادلة العكسية انكماشاً مخيفاً في مساحة سريان التيار مع ارتفاع التردد. فبينما يبلغ عمق القشرة في موصل نحاسي عند تردد شبكة الكهرباء المنزلية (60 هرتز) حوالي 8.5 ملم (مما يعني أن التيار يستخدم تقريباً كامل مقطع الكابلات العادية)، يتقلص هذا العمق الانسيابي ليصبح أجزاءً من المليمتر عند الترددات الأعلى، وينهار ليصبح مجرد ميكرومترات معدودة عند بلوغ تردد 1 جيجاهرتز.

هذا الانكماش الشديد يقلص مساحة المقطع العرضي الفعال (Effective Cross-sectional Area) للموصل الذي يستطيع حمل التيار، مما يزيد بشكل أسّي من المقاومة الأومية المترددة (RF Resistance) ويُعظم من توهين الإشارة وتخامدها (Attenuation)، محولاً معظم طاقة التشويش المستحثة في طبقة القشرة الرقيقة إلى حرارة متبددة بدلاً من اختراقها إلى قلب الكابل.

### نظرية شيلكونوف لفعالية الحجب الكهرومغناطيسي (Schelkunoff's Shielding Theory)

لتقديم إطار رياضي وهندسي دقيق وشامل يفسر مدى كفاءة الدروع الأسطوانية في حجب التشويش الكهرومغناطيسي، اعتمد المهندسون بشكل مطلق على النظرية التحليلية الكلاسيكية لعالم الرياضيات البارز سيرجي شيلكونوف (S.A. Schelkunoff)، والتي نشرها في الأربعينيات في كتابه التأسيسي "الموجات الكهرومغناطيسية". اعتمد شيلكونوف في منهجيته على مبدأ مبتكر يُعرف بـ تمثيل خطوط النقل (Transmission Line Analogy). في هذا النموذج العبقري، تم تشبيه الموجة الكهرومغناطيسية الساقطة على درع معدني
 (سواء كان سطحاً مستوياً، أو أسطوانة، أو كرة) بموجة جهد وتيار تنتقل عبر خط نقل كهربائي يصطدم بعقبة معاوقة حادة (Impedance Mismatch).

صاغ شيلكونوف معادلة فعالية الحجب الكلية (Shielding Effectiveness - SE) كمجموع لثلاث آليات فيزيائية منفصلة للتبديد الموجي، تُقاس جميعها بالوحدة اللوغاريتمية الديسيبل dB:

SEdB=RdB+AdB+BdB

يعتبر فهم كل حد من هذه الحدود الثلاثة أمراً جوهرياً في هندسة الكابلات:

- فقدان الانعكاس ReflectionLoss-RdB: يحدث هذا الفقد الهائل للسطوع الموجي عند السطح البيني الفاصل بين الهواء (أو الفراغ) ومادة الدرع المعدنية. يرجع السبب الفيزيائي إلى التباين الشديد (Mismatch) في المعاوقة الموجية (Wave Impedance) بين الوسطين. الممانعة الذاتية للفضاء الحر ثابتة نسبياً وتبلغ ممانعة الموجة المستوية
 فيه η0≈377 ،

- بينما الممانعة الذاتية للدرع المعدني الفائق التوصيل ηsتكون منخفضة جداً بشكل متطرف وتقترب من الصفر. نتيجة لهذا الجدار الممانع، ينعكس الجزء الأكبر من طاقة الموجة الكهرومغناطيسية المزعجة ويُردّ إلى المحيط الخارجي فور اصطدامه بالسطح الأول للدرع. تُعطى قيمة الفقد الانعكاسي تقريبياً للصيغ الموجية المستوية بالصياغة الرياضية:

RdB≈20logη04ηs

تُبين العلاقة أن هذا الفقد الانعكاسي يتأثر مباشرة بكثافة وحالة الإعاقة للسطح، ويكون ذو تأثير ساحق عند الترددات المنخفضة حيث تكبر نسبة التباين بين الممانعات.

2. فقدان الامتصاص المتجذر (Absorption / Penetration Loss - AdB): النسبة الضئيلة من طاقة الموجة التي تنجح في اختراق السطح الأول والانغماس في المعدن لا تُترك لشأنها، بل تعاني استنزافاً قاسياً عبر ظاهرة الامتصاص. تفقد الموجة طاقتها على هيئة تبديد حراري مجهري (Ohmic Heating) بفعل الاحتكاك الإلكتروني أثناء رحلة عبورها عبر سماكة الدرع المعدني الفعلي (t). هذا الامتصاص يعتمد بشكل حصري وأساسي على ظاهرة "تأثير القشرة" ويزداد بضراوة مع زيادة التردد الراديوي أو سماكة المعدن. يمكن حساب مقدار الفقد الامتصاصي بعلاقة خطية مبسطة تعتمد فقط على عدد أعماق القشرة δ التي تعبرها الموجة في مسارها داخل الدرع:

AdB=20loget/δ≈8.686tδ

تُثبت هذه المعادلة الرائعة أن زيادة سماكة الدرع لتُعادل مجرد عمق قشرة واحد يُضيف حوالي 9 ديسيبل من العزل الصامت، وأن مضاعفة سماكة الدرع أو القفز نحو ترددات الميكروويف العالية يؤدي إلى إخماد أسّي ومدمر للموجات الدخيلة المتبقية التي تجرأت على الاختراق، جاعلاً المعامل الامتصاصي هو البطل المهيمن في الترددات العالية.

3. الانعكاسات المتعددة الداخلية MultipleReflectionsFactor-BdB: في التصميمات ذات المقاطع المعدنية الرقيقة جداً (عند الترددات المنخفضة جداً حيث يكون عمق القشرة أكبر من سماكة الدرع الفعلي)، لا تموت الموجات بالكامل خلال الامتصاص، بل تصل إلى الجدار الداخلي وتستمر بالانعكاس مراراً وتكراراً جيئة وذهاباً بين الجدارين الداخلي والخارجي للدرع الموصل كما لو كانت محاصرة في غرفة مرايا. يمثل المعامل B معامل تصحيح حسابي يأخذ هذا الارتداد المعاكس بعين الاعتبار، وهو عادةً ذو قيمة سالبة تقلل بشكل طفيف من الفعالية الكلية للحجب. إلا أنه من الناحية الهندسية البراجماتية، يتم تجاهله واعتباره مساوياً للصفر
 في الترددات العالية أو عندما تتجاوز قيمة الامتصاص الكلية AdB مقدار 9 أو 10 ديسيبل،
 حيث تموت الموجة المرتدة قبل إحداث أي تأثير مرجعي ملحوظ.

### معاوقة النقل السطحي (Surface Transfer Impedance – Zt) والمعيار الصناعي

رغم الجمال التجريدي والأناقة الرياضية لمعادلات شيلكونوف للحجب التام، إلا أنها بُنيت بالأساس على افتراض مبسط يعتمد على الدروع الصلبة والمصمتة هندسياً والمثالية جيومترياً (Solid or Infinite Plane Shields). على أرض الواقع في الصناعة العملية، لا يمكن دائماً استخدام أنابيب صلبة لتمرير البيانات، حيث تفقد الكابلات مرونتها الحركية وتصعب عملية تمديدها في الزوايا الصعبة. بدلاً من ذلك، تعتمد أغلب كابلات الاتصالات الصناعية والشبكات على استخدام دروع مجدولة ومضفرة (Braided Shields) تُنسج من أسلاك نحاسية دقيقة أو خيوط ألمنيوم متقاطعة لضمان أقصى درجات المرونة (Flexibility) والثبات الميكانيكي.

تترافق هذه الميزة الميكانيكية بضريبة كهرومغناطيسية فادحة. فبسبب عملية التضفير الشبكية، تترك الجدائل المتشابكة فراغات هندسية أو ثقوباً ميكروية (Rhombic Apertures) تُشكل مسارات نفاذ مفتوحة. تسمح هذه الثقوب الدقيقة بتسرب أجزاء من الفيض المغناطيسي الخارجي العنيف لاختراق الشبكة والنفاذ إلى القلب المركزي، متجاوزة تأثير القشرة الموصوف في قانون شيلكونوف ومُحولةً الدرع في الترددات العالية من عازل مثالي إلى شبكة محثات دقيقة (Inductive Coupling).

لذا، استقر المجتمع العلمي وهيئات التقييس الدولية للاتصالات، كـ (IEEE) والمعيار (IEC 62153-4)، على أن المعيار الصناعي والعملي الحاسم لتقييم مدى جودة الدرع في الكابل المحوري ليس معادلات شيلكونوف النظرية، بل القياس المخبري الدقيق لما يُعرف بـ "معاوقة النقل السطحي" SurfaceTransferImpedance-Zt.

تُعرّف معاوقة النقل السطحي رياضياً بأنها نسبة الجهد الطولي المستحث والمتولد داخلياً على امتداد السلك 
المركزي المحمي Vi إلى تيار التشويش الكلي الذي تم حقنه ويتدفق على السطح الخارجي للدرع Ish ، مأخوذة
 لوحدة الطول من الكابل، وتُقاس بوحدة أوم/متر-Ω/mأوmΩ/m

أو ). العلاقة الرياضية المعبرة هي:(

Zt=1IshdVidz

تمثل هذه المعاوقة البصمة الوراثية المُميزة لكل نوع من كابلات التوصيل، وكلما انخفضت قيمة Zt، كان أداء الحجب الكهرومغناطيسي فعالاً ورائعاً. يعتمد سلوك هذه المعاوقة بشكل حساس ومتشعب على التردد العامل للإشارة:

- السلوك الطيفي عند الترددات المنخفضة (من التيار المستمر DC وحتى نطاقات الـ 100 كيلو هرتز): في هذا النطاق البطيء، يكون تأثير القشرة شبه معدوم، ويتوزع تيار التشويش الخارجي بعمق وبشكل متجانس على كامل المقطع العرضي للدرع المعدني. وبالتالي تكون قيمة المعاوقة  Zt ثابتة ومستقرة، ومساوية ببساطة للمقاومة الأومية المباشرة (DC Resistance) لسلك الدرع نفسه Rsh، أي أن Zt≈Rsh

- السلوك الطيفي عند الترددات العالية والترددات الراديوية (التي تتجاوز 1 ميجا هرتز 1MHz ووصولاً للجيجاهرتز): هنا تتدخل الفيزياء المتطرفة؛ بسبب ظاهرة "تأثير القشرة" القاسية، ينفصل تيار التشويش المندفع على السطح الخارجي عن تيارات الإشارة التي تزحف على السطح الداخلي.

  - نظرياً وعملياً، في الدروع المعدنية الصلبة والمصمتة (Semi-rigid / Solid Tube Cables)، تنهار قيمة معاوقة النقل  Zt بشكل دراماتيكي وأسّي مع ارتفاع التردد لتقترب من الصفر المُطلق، لتجعل الكابل أداة مناعة كاملة ضد الضجيج بفضل الامتصاص القشري المتعاظم.

  - أما المأساة الهندسية فتتجسد في الدروع المجدولة والمرنة (Braided Shields). في هذه الحالة، يتغلب تسرب الفيض المغناطيسي عبر الفتحات والفجوات الميكروية في الشبكة، ليخلق عنصراً تعاكسياً يُدعى 
"محاثة التسرب" (Leakage Inductance -  Lt). فتتغير طبيعة المعاوقة الكلية لتصبح كمية موجّهة (Complex Quantity):

Zt=Rsh+jωLt

  - وبالتالي، وبدلاً من الانخفاض المرجو، يزداد معدل التداخل ونسب التسرب بشكل أسّي ومتسارع طردياً مع التردد العالي ω=2πf

  - ، وتنهار وتتداعى كفاءة الدرع المجدول بشكل مؤسف في النطاقات الراديوية الحرجة.73

جدول التقييم المقارن والأداء الصناعي لتصميمات كابلات الدروع المحورية في البيئات عالية التردد:

| تصنيف وتكوين الدرع الكهرومغناطيسي للكابل المحوري | أمثلة معيارية للكابلات في السوق | الاستجابة وسلوك معاوقة النقل (Zt​) عند الترددات فائقة العلو (> 10 MHz) | الأداء الصناعي الموثق ودرجة الاعتمادية في التصميم |
| --- | --- | --- | --- |
| الدرع المجدول المفرد البسيط (Single Copper Braid) | RG-58 (50 أوم) RG-59 (75 أوم) | تزداد المعاوقة Zt طردياً وتتصاعد قيمتها مع التردد بسبب حث التسرب الكثيف عبر الفتحات المجدولة ونسيجها الواسع. | أداء سيئ ورديء جداً في الترددات الراديوية العالية (RF). يُكتفى باستخدامه للوصلات القصيرة في التطبيقات الخفيفة، أو ترددات الصوت المنخفضة غير الحرجة. |
| الدرع المزدوج أو الهجين المغلف (Double Braid أو Foil + Braid) | RG-214 RG-6 عائلة LMR series | يستقر المنحنى بشكل مذهل ويقل التسرب الراديوي العالي بفضل إغلاق رقاقة الألمنيوم العاكسة للفجوات المجدولة بشكل كامل وتام. | أداء ممتاز وشائع الاعتماد. الدرع الشبكي يمنح المتانة الميكانيكية، والرقاقة تضمن العزل العالي. يعتمد عليه عالمياً كعمود فقري في شبكات البيانات الصناعية والمراقبة لتقليص التشويش. |
| الدرع المعدني الأنبوبي الصلب (Semi-Rigid / Solid Metallic Tube) | كابلات الاختبار والميكروويف الصلبة | تنهار المعاوقة Zt بشكل أسّي لتتقزم وتقترب من الصفر المُطلق بفضل تأثير القشرة الممتد بلا انقطاعات أو فتحات هندسية. | الأداء الأعظمي والمثالي في العزل (> 130 ديسيبل). يُشترط استخدامه في تطبيقات الترددات الميكروية (Microwave) فائقة الحساسية، والأقمار الصناعية، والأجهزة العسكرية المتقدمة والطبية الدقيقة كأجهزة الرنين حيث يُطلب مناعة تامة. |

توضح هذه المقارنات الإيروديناميكية والكهرومغناطيسية الصارمة أن الإبقاء على سلامة البيانات وانسيابيتها في العصر الرقمي 
المزدحم، يتطلب من مهندسي النظم فهماً رياضياً وفيزيائياً عميقاً لكيفية تفاعل المجالات وتوزيعات التيار الدوامية
 مع الهندسة الأسطوانية المعقدة في أعماق الترددات الراديوية والميكروية، وتطويع النظريات الأكاديمية
 لاختيار الأنسجة المحورية المنيعة القادرة على مواجهة وحشية بيئات العمل الصناعية.

## الخلاصة الشاملة والتوصيات الهندسية للتطبيقات

يُبرهن التحليل الرياضي والتطبيقي المعمق للنماذج الهندسية الثلاثة السابقة بوضوح ساطع أن قوانين الفيزياء الكهرومغناطيسية -بقيادة نظريات التماثل الأسطواني، وتطبيقات قانون جاوس الصارم، ونمذجة معادلات لابلاس وبواسون- ليست مجرد فضول رياضي حبيس المختبرات الأكاديمية والمراجع العلمية، بل هي حجر الأساس الحقيقي والمحرك الاستراتيجي لضمان استدامة، وموثوقية، وكفاءة البنية التحتية والميكانيكية الحديثة بأسرها.

- أولاً، في عالم القياسات المائعة والكيماوية، إن إدراك والسيطرة الكاملة على تأثير الحافة الفراغية (Fringing Fields) وتحييدها هندسياً ومادياً عبر تصميم حلقات الحماية لكلفن (بناءً على قواعد ورياضيات العالِم Heerens) قد حول المكثفات الأسطوانية البدائية إلى أجهزة استشعار حسية دقيقة للغاية، تعمل بصمت وثبات في أقسى البيئات القابلة للانفجار. ولولا التزاوج الفريد بين هذا التصميم النظري المحكم وتطبيق بروتوكولات الاستشعار العكسي القياسية كمعيار NAMUR NE43 الصارم لتحديد أعطال الانقطاع والقصر في النطاق الضيق (4-20 مللي أمبير)، لظلت كوارث الفيضانات الكيميائية وتذبذبات القياس في المنشآت البتروكيماوية الكبرى أمراً حتمياً.

- ثانياً، وفي ساحة الدفاع عن استدامة كوكب الأرض والبيئة الهوائية، أثبت قانون بيك التجريبي (Peek's law) المتعمق في نمذجة الانهيار الغازي للتيارات، وتطبيق نظريات التفريغ الإشعاعي للهالة (Corona Discharge)، أن هندسة الأسطوانات المتمركزة مع أسلاك التفريغ المعدنية الرفيعة تقدم كفاءات هندسية خرافية لاقتناص الجسيمات الدقيقة والقاتلة في مصانع الفحم الثقيلة. ومع ذلك، اشترط هذا النجاح التطوير الميداني المستمر لمعادلة الترسيب الكلاسيكية Deutsch-Anderson لتُصبح صيغة مرنة ومعدلة تستوعب في معاملاتها الرياضية التحديات الإيروديناميكية الخفية، كانفلات التيارات الجانبية (Sneakage)، واضطراب التدفقات، والطرق العكسي وإعادة التطاير (Re-entrainment)، وصولاً لتبني نبضات الجهد الهائلة والفائقة السرعة للتغلب على مقاومة الغبار المتعاظمة وظاهرة الارتداد الأيوني (Back corona).

- أخيراً، وفي خضم تسارع ثورة البيانات والمعلومات اللامحدودة، كشفت نظرية سيرجي شيلكونوف (Schelkunoff) التفصيلية ودراستها لمعاوقات النقل السطحية والتوهين الإشعاعي Zt للكابلات المحورية النحاسية، أن أمن البيانات المطلق في عصر شبكات إنترنت الأشياء واستشعار المكائن يعتمد بشكل مصيري كلياً على فهم ظاهرة المقاومة السطحية المتطرفة (تأثير القشرة - Skin effect)، واستثمار هذا الانحسار المجهري للتيار لتفريغ وتبديد طاقات الضجيج كمصادر حرارية طفيفة، ثم توظيف هذا المفهوم في اختيار استراتيجيات وتكوينات التدريع المعدني المجدول والمزدوج لسحق التداخل الكهرومغناطيسي المدمّر (EMI) عبر محاكاة كفاءة أقفاص فاراداي.

بالنتيجة الحاسمة، يظهر بوضوح للمجتمع الهندسي والصناعي أن دمج النمذجة الكهرومغناطيسية البحتة مع متطلبات التطبيق الميداني الفعلي وبروتوكولات الأتمتة الموثقة، هو المسار الحتمي، والمستدام، والوحيد لمواجهة متطلبات ثورة الصناعة الرابعة 
(Industry 4.0)، وهي ثورة تقنية واعدة ترفض العشوائية، ولا تتسامح مطلقاً مع أدنى هوامش الخطأ التحليلي أو القصور في كفاءة تصميم الأعصاب الفولاذية والشبكات المعقدة التي تدير عالمنا المعاصر.

الفصل الرابع:
 النمذجة الرقمية والأدوات التفاعلية (Digital Modeling & Interactive Tools)

## مقدمة الفصل:

في ظل الثورة الصناعية الرابعة، لم يعد المهندس يكتفي بالورقة والقلم؛ بل يحتاج إلى "توأم رقمي" (Digital Twin) يحاكي الواقع الفيزيائي. يمثل هذا الفصل الجانب التطبيقي والتقني للمشروع، حيث قام الفريق بتطوير منصتين رقميتين لخدمة أهداف البحث وربطها بالواقع الصناعي.

## 4.1 الموقع الإلكتروني: منصة "الفيزياء في قلب الصناعة"

تم تطوير موقع إلكتروني احترافي ليكون بمثابة مرجع معرفي وتفاعلي يربط مفاهيم قانون جاوس بالتطبيقات الميدانية.

- الهدف: توفير وصول سريع ومبسط للمهندسين والفنيين لشرح حالات التماثل الأسطواني (المرسبات، الكابلات، والمستشعرات).

- الربط بالبحث: يعمل الموقع كـ "واجهة عرض" (Showcase) للنتائج التي توصلنا إليها، حيث يعرض الرسوم التوضيحية لخطوط التدفق وكيفية توظيفها في حل المشكلات البيئية والهندسية.

- رابط الاداه: التطبيقات الصناعية للتماثل الأسطواني
https://x-ironheart.github.io/Physics-at-the-heart-of-industry/

## 4.2 تطبيق الأندرويد: حاسبة المجال الكهربائي (Electric Field Calculator)

تعد هذه الأداة البرمجية (المطورة عبر بيئة MIT App Inventor) هي المحرك الحسابي للبحث، حيث تم تحويل الصيغ الرياضية المعقدة لقانون جاوس إلى واجهة برمجية سهلة الاستخدام.

- الوظائف التقنية:

  - تعدد الحالات: يوفر التطبيق خيارات لحساب المجال الكهربائي للشحنات النقطية، الموصلات الكروية، والأسطح الموصلة.

  - دقة المعالجة: يأخذ التطبيق مدخلات المستخدم (مثل الكثافة السطحية σأو الشحنة َQوالمسافةr) ويقوم بحساب النتائج لحظياً بناءً على الثوابت الفيزيائية الدقيقة.

- الربط بالبحث: يمثل التطبيق "الأداة الميدانية" التي تحول إثباتات الفصل الثاني إلى نتائج رقمية فورية، مما يثبت صحة النمذجة الرياضية التي اعتمدناها.

- رابط التطبيق:  https://drive.google.com/file/d/1tbQgWl_ibinJ2ikYgKuoGSHRRzv7rHuR/view?usp=drive_link

## 4.3 التكامل الرقمي والفيزيائي (The Synergy)

إن الربط بين الموقع (كمنصة معرفية) والتطبيق (كأداة حسابية) يخلق نظاماً هندسياً متكاملاً. فبينما يشرح الموقع "لماذا" تعمل هذه التقنيات، يقوم التطبيق بحساب "كم" تبلغ القيم المطلوبة لتشغيلها، مما يحقق الغاية القصوى من الفيزياء الهندسية وهي تطويع القوانين لخدمة الاحتياجات البشرية والصناعية.

الفصل الخامس:
 الخلاصة والآفاق المستقبلية
 (Conclusion & Future Outlook)

## 5.1  استنتاجات البحث (Research Conclusions)

يُتوج هذا البحث التحليل الفيزيائي العميق لقانون جاوس بإثبات جدواه الهندسية من خلال "المظلة الرياضية" للتماثل الأسطواني. وقد توصل الفريق من خلال الدراسة والنمذجة إلى النتائج التالية:

- الكفاءة التحليلية: أثبت البحث أن اعتماد "سطح جاوس الأسطواني" هو الخيار الرياضي الأمثل لتصميم الأنظمة التي تعتمد على الأسلاك أو الكابلات، مما يبسط حسابات المجال والجهد بشكل جذري.

- التكامل الصناعي: نجح البحث في الربط بين استنتاج رياضي واحد وثلاثة تطبيقات استراتيجية:

  - المستشعرات السعوية: توفير وسيلة قياس دقيقة وآمنة للسوائل في البيئات الخطرة.

  - المرسبات الكهروستاتيكية: تقديم حل فيزيائي فعال لتقليل الانبعاثات الصناعية وحماية البيئة.

  - دروع فاراداي: تأمين سلامة نقل البيانات في الكابلات المحورية (Coaxial) ومنع التشويش الكهرومغناطيسي.

- التحول الرقمي: أثبت تطوير "أداة المحاكاة البرمجية" قدرة المهندس على أتمتة القوانين الفيزيائية وتحويلها إلى أدوات دعم قرار ذكية تضمن دقة النتائج وتطابقها مع الحسابات النظرية بنسبة 100%.

## 5.2  الرؤية المستقبلية (Future Trends)

يرى فريق البحث أن آفاق تطوير هذه التقنيات تكمن في ثلاثة محاور أساسية:

- المواد المتقدمة: دمج تقنيات النانو (Nanotechnology) لرفع حساسية المستشعرات السعوية وتقليص حجم دروع الحماية.

- الأنظمة الذكية: ربط المرسبات الكهروستاتيكية بخوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين استهلاك الطاقة بناءً على كثافة الملوثات.

- العزل المرن: الاتجاه نحو استخدام البوليمرات الموصلة لتطوير دروع فاراداي مرنة تناسب الأجهزة القابلة للارتداء وتكنولوجيا الفضاء.

خاتمة البحث: إن الدمج بين الفيزياء الهندسية والحلول البرمجية ليس مجرد متطلب أكاديمي، بل هو الطريق نحو ابتكار أنظمة صناعية أكثر أماناً وكفاءة. يمثل هذا العمل خطوة نحو فهم أعمق لكيفية تسخير قوى الطبيعة غير المرئية لتطوير حلول هندسية ملموسة.

المصادر التي تم الاقتباس منها
(Sources that were quoted

## أولاً: المستشعرات السعوية ومعايير التحكم (Capacitive Sensors)

- Texas Instruments. "Capacitive-Based Liquid Level Sensing Sensor Reference Design." https://www.ti.com/lit/ug/tidu736a/tidu736a.pdf

- Texas Instruments. "Designing 4mA to 20mA loop-powered transmitters." https://www.ti.com/lit/pdf/slyt847

- Analog Devices. "Precision Signal-Processing and Data-Conversion ICs for PLCs." https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/precision-plc-signal-processing-data-conversion.html

- MDPI (Sensors). "Influence of Geometric Properties of Capacitive Sensors on Slope Error and Nonlinearity of Displacement Measurements."
 https://www.mdpi.com/1424-8220/21/13/4270

- Heerens, W. Chr. (ResearchGate). "Capacitive sensors and adapted measurement technique
https://www.researchgate.net/profile/Willem-Heerens/publication/299338741_Heerens32/links/56f1232208ae519284fbd856/Heerens32.pdf

- Instrumentation Tools. "What is NAMUR NE 43?" 
 https://instrumentationtools.com/namur-ne-43/

## ثانياً: المرسبات الكهروستاتيكية وظاهرة الكورونا (Electrostatic Precipitators)

- Environmental Protection Agency (EPA). "Manual of Electrostatic Precipitator Technology: Part I - Fundamentals." https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=9101FJFA.TXT

- Environmental Protection Agency (EPA). "Chapter 3 Section 6 - Electrostatic Precipitators." 
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-07/documents/cs6ch3.pdf

- NASA Technical Reports. "Numerical Model of the Mars Electrostatic Precipitator." https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20190032013/downloads/20190032013.pdf

- MDPI (Energies). "The Corona Phenomenon in Overhead Lines: Critical Overview of Most Common and Reliable Available Models." 
https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6612

- Taylor & Francis. "Numerical Modeling of Nanoparticle Collection Efficiency of Single-Stage Wire-in-Plate Electrostatic Precipitators." https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2010.512320

- Aerosol and Air Quality Research. "Developments in Unipolar Charging of Airborne Particles: Theories, Simulations and Measurements."
 https://aaqr.org/articles/aaqr-16-07-oa-0319.pdf

- Mitsubishi Heavy Industries. "Electrostatic Precipitator | Power Environmental Solutions."
 https://power.mhi.com/group/es/products/e-precipitator

## ثالثاً: التداخل الكهرومغناطيسي، درع فاراداي والكابلات المحورية (EMI & Shielding)

- Analog Devices. "MT-095: EMI, RFI, and Shielding Concepts." https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/mt-095.pdf

- Eindhoven University of Technology. "Analysis of Cable Factors on Shielding Effectiveness Measurements with GTEM Cell." https://research.tue.nl/files/347149979/Analysis_of_Cable_Factors_on_Shielding_Effectiveness_Measurements_with_GTEM_Cell.pdf

- MDPI (Energies). "A Test Method for Shielding Effectiveness of Materials against Electromagnetic Pulse Based on Coaxial Flange." 
https://www.mdpi.com/1996-1073/16/18/6701

- Google Research. "Practical Papers, Articles and Application Notes Shielded Cables Transfer Impedance Measurement." 
https://research.google.com/pubs/archive/37251.pdf

- LearnEMC. "Introduction to Plane-Wave Shielding Theory https://learnemc.com/shielding-theory

- Micro Coax. "Semi-Rigid Coaxial Cables Brochure https://www.micro-coax.com/wp-content/uploads/2024/12/micro-coax-semi-rigid-brochure-web-2.pdf

- RF Cafe. "Coaxial Cable Specifications Cables Chart.". https://www.rfcafe.com/references/electrical/coax-chart.htm